16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

| Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ |  |
| --- | --- |
| Postai cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44. |  |
| Város: Sárospatak | Postai irányítószám: 3950 |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iskolák infrastrukturális fejlesztése (EFOP)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Vilmányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. - Beruházási munkálatok: Tüzihorganyzott kerítés készítése: A telekhatáron hiányzik 20 méter hosszon a kerítés. Az adott szakaszon 1,6 méter magas tüzihorganyzott táblás kerítésrendszer készül földbe ásott, rendszer oszlopokkal, szerelvényekkel. A kerítésen egy 5,54 m széles úszókapu készül. - Térkövezés: Az udvar egy részét szeretné Viacolor térkővel burkolni az intézmény, hogy az iskolai rendezvények céljára jobban tudja használni az udvart. A szükséges mennyiségű föld kitermelésével el kell készíteni a burkolat alatti föld tükröt. A burkolat alá 20 cm zúzottkő alap készül. A tetejére kell fektetni a 8 cm vastag Viacolor térkő burkolatot. A tervezett burkolat nagysága 54 m2. Az új burkolt terület köré beton szegélyköves lezárást kell készíteni. Az épület körüli járdát helyszínen készített 20 m2 betonnal kell pótolni. - Kondipark kiépítése: Az iskola udvarán új, kondícionáló játszóteret kell építeni, aminek a funkciója kettős. Erősítő játékok kerülnek felszerelésre. Épül egy lépegető, egy lábizom erősítő gép, és egy erdei húzódzkodó sporteszköz. A meglévő területen 75 m2 gumiburkolatot kell fekteni, 38 m gumi szegélyezéssel, szivárgó rendszerrel és zúzalékos alépítménnyel - Játszótér kiépítése: Az iskola udvarán a meglévő játszótér jelen állapotában hiányos, a gyerekek számára kevés a játék. A meglévő területen 75 m2 gumiburkolatot kell fektetni, 38 m gumi szegélyezéssel, szivárgó rendszerrel és zúzalékos alépítménnyel. Épül egy kombinált mászóvár, egy lengőtányér, egy kétüléses hinta és kettő mérleghinta. - Aszfaltos sportpálya készítése: Az iskola udvarán az aszfaltos sportpálya felülete töredezetté vált, de javítható. Az aszfaltréteg letisztítása és kátyúzása után, a meglévő tetejére 40x20 m-es aszfaltozott pályát kell készíteni 5 cm vastagságban, aminek a telekhatár felőli oldalán 5 m magas 50mmx50mm x 3 mm zártszelvény oszlopokra függesztett 40 méter hosszú labdafogó hálórendszer kerül kiépítésre. Új kézilabda pályát kell felfesteni a kész aszfaltra (25 m2). Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.08.27.

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

| V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 |  |
| --- | --- |
| Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |  |
| Postai cím: 3527 Miskolc, József Attila út 57. |  |
| Város: Miskolc | Postai irányítószám: 3527 |

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.12.06.

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.12.

V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 24 657 799 Ft Pénznem: [H][U][F]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2

_________________________________________________________________________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben