16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

| Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ |  |
| --- | --- |
| Postai cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44. |  |
| Város: Sárospatak | Postai irányítószám: 3950 |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Épületfelújítási munkálatok

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulást segítő tereinek felújítása. A kollégium épülete összességében felújításra szorul. A legfontosabb munka a tetőbeázások megszüntetése, ezzel egy időben a hatályos szabályozásnak megfelelő hőszigetelés elkészítése. A kollégiumi neveléshez szükséges infrastruktúra felújítása, tetőfelújítás: A kollégium műemléki környezetben, a Sárospataki Rákóczi-vár mellett található. Az előzetes hatósági egyeztetésen az illetékes hatóság ragaszkodott az épület arculatának és héjazata anyagának megőrzéséhez. Emiatt a meglévő pala fedést csak műpalára lehet cserélni. Jelenleg a tető külső és belső oldala egyaránt burkolt, az épület használatban van, A tető külső oldalán a héjazást teljes felületen új Creaton (vagy azzal egyenértékű) gyártmányú pala fedésre kell cserélni. Ez összesen 1900 m2-t érint. A bontott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A palafedés bontása után szerkezetig kell bontani a fa vázat. Szarufák feletti, terhelhető, poliuretán alapú hőszigetelés készül. A szaruk fölé új párazáró fólia kerül, új ellenlécezéssel, új tartólécekkel a héjazat alatt. A munkát szakaszosan szükséges elvégezni. A kibontott tetőrészeket az időjárás függvényében ideiglenesen takarni szükséges. A tető szélén a bádogozás és a vápák bádogozásának javítását is el kell végezni. A bádogozás alá új alátétdeszkázat készül. Az esővíz-levezetőket cserélni kell. A függőeresz csatornák fa dobozolását a meglévővel azonos módon kell elvégezni. Az esővíz levezető rendszert Rheinzink vagy azzal azonos minőségű rendszerelemekből kell kivitelezni. A meglévő tetősík ablakok vetemedettek, beáznak, cseréjük szükséges. Helyettük a meglévővel azonos méretű, hőszigetelt üvegezésű, a hőtechnikai szabványnak megfelelő ablakokat kell beépíteni. A belső oldalon a fal és gipszkarton felületeket 2 rtg. fehér diszperzittel kell festeni. Speciális eset a tetősík és a fal-lépcsőházi ablakok találkozása. A külső oldali szigetelés hatására a tető síkja megemelkedik, emiatt az belemetszene a lépcsőházi ablakokba. Ezeket az ablakokat kisebbekre kell cserélni, az ablakok alá a szükséges parapet felfalazást el kell végezni. A munka megkezdését a hatóság felé be kell jelenteni. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.09.20.

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

| V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 |  |
| --- | --- |
| Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |  |
| Postai cím: 3527 Miskolc, József Attila út 57. |  |
| Város: Miskolc | Postai irányítószám: 3527 |

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.12.10.

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.12.

V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 133.245 034 Ft Pénznem: [H][U][F]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2

_________________________________________________________________________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben